附二：

编  号  表

编号由3部分组成：分别代表类别、子类和具体拆解产物（包括最终废弃物）的名称。如下所示：

| 类 别 | 子 类 | 具 体 名 称 | 编 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A废弃电器电子产品 | 01电视机 | CRT黑白电视机 | A-01-01 | CRT:阴极射线管 |
|  |  | CRT彩色电视机 | A-01-02 |  |
|  |  | 背投电视机 | A-01-03 |  |
|  |  | 液晶电视机 | A-01-04 |  |
|  |  | 等离子电视机 | A-01-05 |  |
|  |  | 其 他 | A-01-06 | 用于接收信号并还原出图像及伴音的终端设备 |
|  | 02电冰箱 | 电冰箱 | A-02-01 |  |
|  |  | 冰 柜 | A-02-02 |  |
|  |  | 迷你电冰箱 | A-02-03 |  |
|  |  | 其 他 | A-02-04 | 具有制冷系统、消耗能量以获取冷量的隔热箱体 |
| A废弃电器电子产品 | 03房间空调器 | 窗式空调器 | A-03-01 |  |
|  |  | 柜式空调器 | A-03-02 |  |
|  |  | 壁挂式空调 | A-03-03 |  |
|  |  | 吊顶式空调 | A-03-04 |  |
|  |  | 嵌入式空调 | A-03-05 |  |
|  | 04洗衣机 | 单缸洗衣机 | A-04-01 | 包括迷你洗衣机、脱水机 |
|  |  | 双缸洗衣机 | A-04-02 |  |
|  |  | 全自动洗衣机 | A-04-03 |  |
|  |  | 滚筒式洗衣机 | A-04-04 |  |
|  | 05微型计算机 | 分体式台式电脑 | A-05-01 | 指电脑主机 |
|  |  | 一体式台式电脑 | A-05-02 |  |
|  |  | 键 盘 | A-05-03 |  |
|  |  | 鼠 标 | A-05-04 |  |
|  |  | 笔记本电脑 | A-05-05 |  |
|  |  | CRT显示器 | A-05-06 |  |
|  |  | 液晶显示器 | A-05-07 |  |
| B金属类 | 01有色金属 | 铜及其合金 | B-01-01 |  |
|  |  | 铝及其合金 | B-01-02 |  |
|  |  | 锌及其合金 | B-01-03 |  |
|  |  | 锡及其合金 | B-01-04 |  |
|  | 02黑色金属 | 铁及其合金 | B-02-01 |  |
|  | 03贵金属 | 贵金属富集物 | B-03-01 | 包括：金、银、钯、铟等 |
| C塑料类 | 01热塑性塑料 | 聚乙烯(PE) | C-01-01 |  |
|  |  | 聚丙烯(PP) | C-01-02 | 电视机(收录机)壳体 |
| C塑料类 | 01热塑性塑料 | 聚氯乙烯(PVC) | C-01-03 | 电缆包皮、绝缘层等 |
|  |  | 聚苯乙烯(PS) | C-01-04 | 灯罩、透明窗；电工绝缘材料等 |
|  |  | ABS塑料 | C-01-05 | 冰箱衬里 |
|  |  | 聚酰胺(PA) | C-01-06 | 尼龙610、66、6等，制造小型零件；芳香尼龙制作高温下耐磨的零件，绝缘材料等。 |
|  |  | 聚碳酸酯(PC) | C-01-07 | 垫圈、垫片、套管、电容器等绝缘件；仪表外壳、护罩； |
|  |  | 聚四氟乙烯(PTFE) | C-01-08 |  |
|  |  | 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | C-01-09 | 电视的屏幕、仪器设备的防护罩等 |
|  | 02热固性塑料 | 酚醛塑料(PE) | C-02-01 | 插头、开关、电话机、仪表盒等 |
|  |  | 环氧塑料(EP) | C-02-02 | 灌封电器、印刷 线路等 |
|  | 03其他塑料 | 聚氨酯 | C-03-01 |  |
|  | 04混合塑料 |  | C-04-01 | 指以上两种或两种以上塑料废物的混合物 |
| D液态废物 | 01液态废物 | 制冷剂 | D-01-01 | 《制冷剂编号方法和安全性分类》见GB7778 |
|  |  | 润滑油 | D-01-02 | 危险废物类别：HW08 |
|  |  | 废酸液 | D-01-03 | 危险废物类别：HW34 |
| E玻璃类 | 01玻璃类废物 | CRT黑白电视机玻璃 | E-01-01 |  |
|  |  | CRT彩色电视机锥玻璃 | E-01-02 | 危险废物类别：HW49 |
|  |  | CRT彩色电视机屏玻璃 | E-01-03 |  |
| E玻璃类 | 01玻璃类废物 | LCD显示器玻璃 | E-01-04 |  |
|  |  | 混合玻璃 | E-01-05 | 指以上两种或两种以上玻璃废物的混合物。混有CRT彩色电视机锥玻璃的，作为危险废物管理。类别：HW49 |
|  |  | 其他玻璃 | E-01-06 |  |
| F废弃零（部）件 | 01废弃零（部）件 | 阴极射线管 | F-01-01 | 危险废物类别：HW49 由彩色CRT电视机和电脑CRT显示器拆解产生 |
|  |  | 线 圈 | F-01-02 |  |
|  |  | 压缩机 | F-01-03 |  |
|  |  | 电动机 | F-01-04 |  |
|  |  | 电容器 | F-01-05 |  |
|  |  | 电脑中央处理器（CPU） | F-01-06 |  |
|  |  | 内 存 | F-01-07 |  |
|  |  | 硬 盘 | F-01-08 |  |
|  |  | 印刷电路板 | F-01-09 | 危险废物类别：HW49 |
|  |  | 电 池 | F-01-10 |  |
|  |  | 扬声器 | F-01-11 |  |
| G其他 | 01其他 | 印刷电路板非金属组分 | G-01-01 |  |
|  |  | 玻璃纤维 | G-01-02 |  |
|  |  | 电线电缆 | G-01-03 |  |
|  |  | 冰箱保温层材料 | G-01-04 |  |
|  |  | 橡 胶 | G-01-05 |  |
|  |  | 木 材 | G-01-06 |  |